# Appendice A1

Richiamo di alcune grandezze dosimetriche

# In questa appendice vedremo quali sono le grandezze utilizzate in dosimetria e in che modo sono definite [15]. Ovviamente, quando sarà necessario specificare grandezze dipendenti dal radionuclide e dal tipo di sorgente brachiterapica, ci limiteremo a quella in uso all’IST e descritta nel Capitolo2.

- Attività

L’attività (A) di un radionuclide rappresenta il numero di nuclei che, nell’unità di tempo, decadono spontaneamente:

A = dNdt

# L’unità di misura dell’attività è il bequerel (Bq)

# 1 Bq = 1 disintegraziones

# Alternativamente, l’attività può essere espressa in curie (Ci)

# 1 Ci = 3.7 1010 Bq.

- Esposizione (exposure)

La quantità esposizione (X) è una misura della ionizzazione prodotta in aria dai fotoni. E’ definita come il valore assoluto della carica totale dQ dello stesso segno prodotta in aria per unità di massa dm:

X=dQdm.

La sua unità di misura nel Sistema Internazionale (SI) è il coulomb per chilogrammo ma l’unità di misura utilizzata è il roentgen (R):

1 R = 2.58⋅10−4CKg

- Kerma

La quantità kerma (Kinetic Energy Released in the Medium, K) è definita come la somma dell'energia cinetica dE delle particelle ionizzanti (elettroni e positroni) liberate dalle particelle non cariche (fotoni), per unità di massa dm di materiale:

K=dEdm.

La sua unità di misura è il gray (Gy):

1Gy=1JKg=100rem.

La relazione tra esposizione e kerma, per le energie dei fotoni tipiche delle applicazioni brachiterapiche e considerando come mezzo l’aria, è

K(cGy)=X(R)⋅We=X(R)⋅0.876

dove We è l’energia media, per unità di carica elettrica, richiesta per produrre ionizzazione in aria.

# Sotto le condizioni di equilibrio elettronico (charged particle equilibrium, CPE) la relazione tra kerma in aria e dose assorbita in aria risulta:

Dair=XWe= K

- Dose assorbita (dose)

La dose assorbita (D) (o più semplicemente dose) in un determinato punto è il rapporto tra l’energia media dE rilasciata dalla radiazione ionizzante e la massa, dm, di un elemento di volume centrato su questo punto:

D=dEdm

L’unità di misura della dose assorbita è il gray (Gy) o il rad (radiation absorbed dose)

1Gy=1JKg=100rad

L’energia viene depositata in massima parte dalle particelle cariche prodotte dalla radiazione ionizzante e risulta essenzialmente connessa all’attività della sorgente ed al potere frenante massico del mezzo.

- Intensità di esposizione (exposure rate), intensità di kerma (Kerma rate) e intensità di dose (dose rate)

L’intensità di esposizione (X.), il kerma rate (K.) ed il dose rate (D.) sono definiti come l’esposizione, il kerma e la dose per unità di tempo:

X.=Xdt        K.=Kdt      D.=Ddt.

Le unità di misura sono rispettivamente R/s, Gy/s e /s (con multipli e sottomultipli di queste unità).

- Exposure rate constant

#### L’attività di un radionuclide che emette fotoni è legata al rate di esposizione in aria ad un metro dalla sorgente attraverso l’exposure rate constant ()X. Il suo valore, per la sorgente di 192Ir è [12]:

()X = 4.69 R⋅cm2mCi⋅h.

- Air kerma rate constant

E’ possibile legare l’attività del radionuclide all’air kerma rate ad un metro mediante l’air kerma rate constant  ()K. Il suo valore è [12]:

()K = 4.69 R⋅cm2mCi⋅h.0.876 cGyR = 4.11 cGy⋅cm2mCi⋅h.

E’ necessario tenere presente che l’utilizzo di queste costanti per le conversioni tra attività, X.e K. è lecito nell’approssimazione ideale di sorgente puntiforme (cioè, nel caso della sorgente di 192Ir, a distanze superiori ai 15 cm). In tale approssimazione, calcolato il rate alla distanza d0 di 1 metro, è possibile estrapolare il risultato alla distanza d tramite la relazione, ad esempio per il kerma rate:

K.(d0)=K.(d)⋅d0d2

Vogliamo sottolineare il fatto che, prima del 1978, i valori riportati per l’exposure rate constantdell’192Ir variavano da 3.9 a 5.0 R cm2 mCi-1 h-1. Questo fatto spiega la poca praticità, in un’ottica prettamente “dosimetrica”, dell’attività come grandezza specificante l’intensità della sorgente, visto che la sua determinazione deriva, fondamentalmente, da misure di esposizione e di kerma. E’ principalmente per questo motivo che, secondo i protocolli internazionali, l’intensità della sorgente deve essere specificata in termini di reference air kerma rate.